先建立脑中的系统地图

多类隐患智能检测
与预警系统

系统架构与运作原理入门手册（小白版）

这本手册的目的 帮助你真正理解系统内部发生了什么，形成自己的系统地图，而不是让你记住一套固定说法。

核心问题

画面从哪里来？系统看到了什么？结果存在哪里？谁来决定下一步？

# 开始前：先建立一个整体印象

这套系统可以理解成一个“本地安全观察站”。它接收施工现场的图片、摄像头画面或本地视频，寻找安全帽、反光衣、口罩等目标，再把发现的情况保存下来，必要时通知相关人员，并留下人工处理结果。

它不是一个单独的 AI 按钮，而是由多个部分组成的一条流水线。AI 只负责其中的“看和识别”；风险规则负责“怎么分轻重”；数据库负责“怎么记住”；处置页面负责“人后来怎么处理”。

最简系统地图 现场画面 → 识别 → 分级 → 保存 → 通知 → 人工复核

## 你真正需要掌握的 4 个关系

- 输入和输出：系统收到的是画面，输出的是带标记的结果和风险记录。

- 自动和人工：系统自动发现线索，人负责确认和处置。

- 事实和处理：系统看到的事实，与后来怎么处理，是两套记录。

- 本地和外部：核心检测与记录在本机，钉钉是额外的通知出口。

# 第一章 系统为什么存在

施工现场的安全检查有三个天然难点：现场画面多、人工容易漏看；发现问题后需要留证；问题还要有人跟进，而不是提醒一次就结束。

这套系统的价值，就是把“看一眼现场”变成一条连续的工作过程：先发现，再留下证据，再分配处理，最后知道有没有关闭。

| 现场问题 | 系统提供的帮助 | 但不替代什么 |
| --- | --- | --- |
| 画面多，容易漏看 | 自动在图片或视频中寻找指定目标 | 不替代安全员的现场判断 |
| 发现后没有证据 | 保存结果图、抓拍图和检测信息 | 不保证画面本身永远清晰 |
| 提醒后无人跟进 | 建立待处理、处理中、已关闭的事项 | 不替管理人员做整改决定 |
| 问题长期重复出现 | 统计近期风险类型和趋势 | 不自动推断事故原因 |

理解重点 系统不是为了把人从流程里拿掉，而是把人的注意力从“找问题”释放出来，更多用在确认和处理问题上。

# 第二章 系统由哪些部分组成

把系统想成六个相互配合的房间。你不需要记文件名，只要明白每个房间接手什么、交出去什么。

| 部分 | 大白话解释 | 接收什么 / 交出什么 |
| --- | --- | --- |
| 操作页面 | 你在浏览器里看到的界面 | 接收你的操作，展示结果 |
| 识别部分 | 经过训练的图像观察能力 | 接收画面，交出目标和判断线索 |
| 风险规则 | 固定的安全处理规则 | 接收识别线索，交出红黄蓝等级 |
| 本机记录本 | 保存在电脑里的结构化记录 | 接收检测事实和处置结果，支持查询统计 |
| 证据文件区 | 保存图片、抓拍图和结果视频的地方 | 接收原始或生成的文件，供回看 |
| 通知出口 | 把风险发到钉钉群的连接 | 接收红黄风险，交出消息 |

## 这些部分为什么不能混成一个东西

如果把所有事情都混在一起，检测结果一改，历史事实可能被覆盖；通知失败，记录也可能丢失；AI 暂时不可用，用户还可能误以为系统正常。因此当前设计把识别、规则、记录、处置和通知分开，让每一部分的问题不会轻易污染其他部分。

# 第三章 一次图片检测到底发生了什么

图片检测是最容易理解的一条路径。假设你上传了一张工地照片，系统大致按下面的顺序工作：

- 页面接收图片，并把本次检查的项目名称、检查人一起记下来。

- 识别部分读取图片，在画面中寻找人员和防护用品。

- 系统在识别到的位置画框，并给出目标名称，例如“安全帽”“未戴安全帽”。

- 风险规则根据目标名称决定等级：未戴安全帽为红色；未穿反光衣、未戴口罩为黄色；正常佩戴为蓝色记录。

- 系统生成结果图和检测摘要，把检测事实写入本机记录本。

- 如果有红色或黄色风险，通知出口尝试向已启用的钉钉群发消息。

- 这条记录进入处置队列，等待人查看证据、认领、整改或标记误报。

关键理解 检测完成不等于事情完成。检测只是把现场问题变成了一条可追踪的记录。

# 第四章 三种输入方式有什么不同

图片、实时摄像头和视频都使用相同的识别思路，但它们的用途不同，所以保存和通知方式也不同。

| 方式 | 它在做什么 | 会留下什么 |
| --- | --- | --- |
| 图片检测 | 对一张静态现场照片做一次判断 | 结果图、检测事实、处置事项、必要时通知 |
| 实时检测 | 连续观察摄像头画面，发现事件时抓拍 | 实时违规事件、抓拍证据、处置事项、必要时通知 |
| 视频检测 | 把本地视频一帧一帧分析，生成标注视频 | 结果视频；当前不创建处置记录、不发钉钉 |

## 为什么实时检测不能每一帧都写一次记录

摄像头一秒钟会产生很多画面。如果同一个人连续几秒没有戴安全帽，系统每一帧都记一次，就会把一个问题变成几十条重复记录。因此实时检测会跳过部分画面、使用冷却时间，并尽量按事件抓拍和保存。

## 为什么视频里的次数不能直接当人数

视频检测是逐帧观察。同一个人会在很多帧里重复出现，所以“累计检测次数”表示系统在画面中发现目标的次数，不一定代表不同的人数，也不直接进入处置队列。

# 第五章 AI 在系统里究竟做什么

AI 在这里可以理解成“受过训练的图片观察员”。它不是在理解整段话，也不是在替你做管理决定；它只负责从画面中找出自己学过的视觉模式。

## 它的判断过程

找出画面里可能是人员的位置。

观察人员头部和身体附近有没有安全帽、反光衣、口罩。

为每个目标画一个框，并给出名称。

给出可信程度参考值，表示它对当前判断有多把握。

把名称交给后面的风险规则，而不是自己决定处罚或整改。

## 为什么 AI 可能会看错

因为它看到的是像素，不是现场本身。遮挡、逆光、距离太远、角度特殊、人员重叠、图片模糊，都可能让判断变得不稳定。可信程度高也不代表绝对正确，所以系统保留了结果图和明细，给人复核。

模型是什么意思 “模型”就是一套已经训练好的识别能力。它像一名受过训练的电子巡检员，但它的能力范围取决于训练内容。

## 模型不可用时会发生什么

系统会尝试使用备用模型，并在页面上显示已降级。如果最后只能使用通用模型，页面会明确提醒：它不适合作为 PPE 安全判断依据。这里的“降级”不是悄悄换掉能力，而是把能力变化告诉使用者。

# 第六章 风险规则如何把识别变成行动

AI 只告诉系统“看到了什么”，风险规则再告诉系统“这个结果应该怎样处理”。这两步必须分开理解。

| 等级 | 由什么触发 | 系统建议的动作 |
| --- | --- | --- |
| 红色预警 | 未戴安全帽 | 立即停工核查并整改 |
| 黄色预警 | 未穿反光衣或未戴口罩 | 限时整改，默认提示 4 小时内处理 |
| 蓝色记录 | 正常佩戴或普通现场目标 | 保存记录，纳入统计 |

如果一张图片里同时有不同等级，系统按最高风险作为整体重点。例如同时发现未戴安全帽和未穿反光衣，先按红色风险处理。

不要混淆 红黄蓝表示业务风险；摄像头是否启动、模型是否可用、通知是否发送成功，属于系统状态。系统会把这几类状态分开显示。

# 第七章 数据为什么要分成“事实”和“处置”

这套系统里有一个很重要的分工：AI 当时看到了什么，是原始事实；后来人怎么处理，是处置过程。两者分开保存，才能既允许修改处理状态，又不篡改当时的检测结果。

| 记录类型 | 它回答的问题 | 典型内容 |
| --- | --- | --- |
| 图片检测记录 | 某张图片当时检测到了什么？ | 时间、项目、检查人、结果图、目标、等级、模型版本 |
| 实时违规记录 | 摄像头值守时发生了什么事件？ | 时间、违规类型、次数、等级、抓拍图、项目 |
| 处置记录 | 后来谁接手，怎么处理的？ | 状态、负责人、期限、复核人、说明 |

## 处置队列不是重新检测

处置队列只是把已有证据组织起来，让人按优先级处理。它不会重新替 AI 判断，也不应该把“已关闭”理解成“AI 重新证明没有问题”。关闭表示管理人员已经完成了当前事项的复核和处理。

待处理：问题已发现，还没有人接手。

处理中：已经有人负责，可能正在整改或复核。

已关闭：填写了复核人和说明，当前事项完成。

误报：人工判断这次识别不成立，同样需要留下说明。

# 第八章 本地运行、通知和系统边界

## 为什么叫“本地优先”

程序、识别模型、检测记录和结果文件主要保存在这台电脑上。Windows 下通过安装入口准备环境，再通过启动入口运行应用，浏览器只是用来操作这台本机上的系统。

本地优先的好处是核心检测不必依赖云端，现场数据也不必默认上传；代价是电脑本身需要做好备份、权限控制和保密，电脑损坏也可能影响本地数据。

## 钉钉在系统里是什么

钉钉不是识别大脑，也不是数据库。它只是一个通知出口：当本地系统已经判断出红色或黄色风险时，尝试把消息发到已启用的群。即使钉钉发送失败，本机检测记录原则上仍然保留。

| 事情 | 系统能做什么 | 不能夸大成什么 |
| --- | --- | --- |
| 识别防护用品 | 在指定范围内发现视觉线索 | 不是识别所有安全隐患 |
| 发送提醒 | 向已启用的钉钉群发送消息 | 不是保证所有人一定看到 |
| 保存记录 | 在本机保留检测和处置资料 | 不是自动生成完整的法律审计结论 |
| 辅助处置 | 提供证据、状态、负责人和期限 | 不是自动处罚或替人决定停工 |

系统的边界 它能提高发现和跟踪效率，但不能保证每次识别都正确，也不能把未检测到的事情证明为不存在。

# 第九章 用一个完整例子把所有部分串起来

假设一张现场照片里有两名工人，其中一人没有戴安全帽，另一人没有穿反光衣。

- 操作页面接收照片，并带上项目名称和检查人。

- 识别部分圈出两名人员，并分别识别出“未戴安全帽”和“未穿反光衣”。

- 风险规则把前者定为红色、后者定为黄色；整体优先显示红色。

- 系统保存原始检测事实、标注结果图、目标明细和模型版本。

- 通知出口尝试向启用的钉钉群发送风险摘要。

- 检测记录进入处置队列；安全负责人打开证据，认领事项，填写整改期限。

- 复核完成后，负责人填写说明并关闭事项；如果确认识别错误，则标记误报并说明原因。

- 统计页面以后可以看到这类风险是否反复出现，但不会把一次照片自动推断成事故原因。

现在你应该能看懂的核心 AI 只负责“看见并描述”；规则负责“分轻重”；数据库负责“记住”；处置人员负责“确认并处理”。

# 附录：用最少的词理解系统

| 词 | 在本系统里是什么意思 |
| --- | --- |
| 输入 | 系统接收到的照片、摄像头画面或视频 |
| 识别 | 从画面里找出训练过的目标 |
| 模型 | 已经训练好的图像识别能力 |
| 结果图 | 在原画面上画框并写标签后的图 |
| 可信程度 | 模型对当前判断的把握程度，不是保证正确 |
| 风险规则 | 把识别结果转换成红黄蓝和行动建议的固定逻辑 |
| 数据库 | 保存结构化信息的本机记录本 |
| 证据文件 | 图片、抓拍图和结果视频等可回看的文件 |
| 处置队列 | 等待人认领、整改、关闭或标记误报的清单 |
| 降级 | 首选模型不可用时使用备用能力，并明确告诉用户 |

最后的理解标准 如果你能回答“画面从哪里来、AI 做了哪一步、结果存在哪里、谁来决定下一步”，你就已经理解了这套系统的基本架构。